RC柱演習０３．１２　　　　　　　　　　　　　　　　　２００３．１２．１２

問題　Ⅰ　教科書（p112）　演習問題５－１　　に示す断面を次のように読み替えるたうえで

図１に示す応力状態（A）～（D）での　M,Nをもとめ　図示せよ

柱短期軸力　150tf　　→2000kN

主筋　　　D22(SD35)→　　　D22(SD345)

コンクリートFc　　210kgf／cm2　　→　21N／mm2

せん断補強筋　　記述無し　　→　　D13（SD295）　@200

d=0.8D　　D=600mm　　コンクリート外縁から鉄筋重心までの距離　0.1D

（B）

C

T

M

N

（A）

（C）

（D）

Ｆｃ

Xn

D/2

ｄ/2

コンクリートの応力は　Fcで矩形分布、→印は鉄筋応力（降伏している）

引張側鉄筋はすべて引張で降伏している。

（Ｂ）～（Ｄ）では　圧縮側鉄筋は圧縮で降伏している。

問題２　　問題１の柱の短期許容せん断耐力をもとめよ。　短期設計せん断力が　３００ｋNで有るという、不足する場合は　必要せん断補強筋をもとめよ。