演習問題１（2006/11/27）				　　　　　　　担当：孫玉平

下図に示す鉄筋コンクリート造単純支持梁の長期設計について、以下の問に答えなさい。ただし、コンクリートはFc＝24N/mm2、主筋はSD295異形鉄筋を用いる。解答はすべて解答欄に記入しなさい。

4800

600

600

Ｐ

Ｐ

d = 600

50

650

4-D19

2-D19

350

単位：mm

演習問題図　鉄筋コンクリート造梁の配筋詳細

- コンクリートの長期許容圧縮応力度fcは（　①　）N/mm2,　主筋の長期許容引張応力度ftは（　②　）N/mm2となる。また、鉄筋とコンクリートのヤング係数比nを15として、圧縮鉄筋の影響を無視すれば、梁のつりあい鉄筋比ptbは（　③　）によって求めることができ、その値は約（　④　）％である。

- D19異形鉄筋1本あたりの断面積atoは287mm2であるので、梁の引張鉄筋比は約（　⑤　）％となる。⑤は④より小さいことから、梁の長期許容曲げモーメントMAは（　⑥　）によって算定することができ、その値は（　⑦　）kNmである。また、梁が長期許容曲げモーメントに達するときの荷重PをPMと表せば、PMは（　⑧　）kNである。

解答欄

| ① | ② | ③（式） | ④ |
| --- | --- | --- | --- |
| ⑤ | ⑥（式） | ⑦ | ⑧ |

演習問題１回答

- 8 N/mm2		（教科書41頁表2.7を参照）

- 200 N/mm2		（教科書42頁表2.9を参照）

- ptb=1211+ftnfcftfc（教科書55頁式（3.14）の右辺に複筋比＝0を代入すればよい）

- 0.75％		（0.77％，ft=197 N/mm2とした場合）

ptb=1211+ftnfcftfc=1211+20015×82008=0.0075=0.75%

- 0.53％

pt=atbd=4×278350×600=0.00529=0.53%

- MA=atftj=78atftd（教科書57頁式（3.15））

- 117kN-m		（112kN-m，ft=197 N/mm2とした場合）

- 195kN		（192kN，ft=197 N/mm2とした場合）