演習問題２（2006/12/18）				　　　　　　　担当：孫玉平

下図に示す鉄筋コンクリート造単純支持梁のせん断設計について、以下の問に答えなさい。ただし、コンクリートはFc＝24N/mm2、あばら筋はSD295異形鉄筋を用いる。解答はすべて解答欄に記入しなさい。

4800

600

600

Ｐ

Ｐ

d = 600

50

650

4-D19

2-D19

350

単位：mm

D13＠150

演習問題２図　梁の配筋詳細

- コンクリートの長期と短期の許容せん断応力度fsはそれぞれ（　①　）N/mm2と（　②　）N/mm2となる。また、D13異形鉄筋1本あたりの断面積atoは127 mm2であるので、梁のせん断補強筋比は（　③　）によって求めることができ、その値は約（　④　）％である。

- あばら筋長期と短期の許容せん断応力度wftはそれぞれ（　⑤　）N/mm2と（　⑥　）N/mm2であるので、せん断スパン比による補正係数を1.0とすれば、梁の長期と短期許容せん断力はそれぞれ（　⑦　）kNと（　⑧　）kNとなる。

解答欄

| ① | ② | ③（式） | ④ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.74 | 1.11 | 回答例を参照 | 0.48 |
| ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
| 200 | 295 | 187 | 280 |

演習問題２回答例

- 0.74 N/mm2		（教科書41頁表2.7を参照）

- 1.11 N/mm2		（教科書41頁表2.7を参照）

- pw=awbs=2at0bs（教科書95頁1行目を参照）

- 0.48　％

pw=awbs=2at0bs=2×127350×150=0.0048=0.48%

- 200 N/mm2		（RC規準6頁表４）

- 295 N/mm2		（RC規準6頁表４）

- 187 kN

QA=fs+0.5wftpw−0.002bj0.74+0.5×200×0.0048−0.002×350×78×600187425(N)=187kN

- 280 kN

QA=fs+0.5wftpw−0.002bj1.11+0.5×295×0.0048−0.002×350×78×600279851(N)=280kN